附件：设备参数要求

石台车站监控中心大屏视讯系统和石台公交智能调度中心大屏视讯系统采购项目

石台站大屏视讯系统设备清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频管理综合平台 | 大华DH-M70-4U | 大华DH-M70-4U 1、标准19"机架设计，采用嵌入式系统，模式化设计，具有双电源冗余。具有2组风扇（可支持热插拔、冗余和智能风扇自动调温、支持吹和抽两种模式同时工作），具备4U高度机箱，槽位12个； 2、支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板； 3、★具有本地VGA接口，可外接显示屏幕实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率、CPU/内存使用率等，实时监测机箱运作情况；同时可以通过本地界面进行业务配置； 4、视频输入接口支持：SDI接口(单板8路)、BNC接口(单板32路)、DVI/HDMI/VGA接口(单板4路)，视频输出接口支持：DVI/HDMI/VGA接口(单板4路)。本次配置8路DVI视频输入接口，16路DVI视频输出接口； 5、具备RS232串口，通过串口对大屏进行手动开关、屏幕调节、定时开关机控制； 6、通过编码板卡可对输入的视频进行编码，每个通道的编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量； 7、设备采用H.264视频压缩标准，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步，支持双码流图像浏览和传输； 8、单板输出卡具备64路4CIF或64路720P或32路1080P或20路QXGA（2048*1536）或4路3840*2160或10路4000*3000视频解码能力； 9、★设备具备解码功能，分辨率支持：1200W/800W/500W/300W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF，支持解码H.265码流； 10、支持监控视频解码上墙和计算机桌面视频解码上墙，支持实时/流畅的解码策略可调节功能，输出板分辨率最大为4096*2160； 11、DVI、VGA、HDMI输出支持倍帧畅显功能，支持25或30帧的监控视频帧率倍化为50或60帧输出； 12、★支持多个屏幕显示一幅完整图片、软件界面、地图等，单块板卡可支持3200W像素底图上墙显示，可通过增加板卡数进行扩展； 13、支持开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，单块板卡具备≥32个窗口的开窗性能，支持在底图上开窗、漫游； 14、★通过WEB客户端可远程获取设备配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护； 15、设备需有良好的抗噪音性能，噪音小于45dB； 16、标★项为设备核心参数会直接影响系统运行效果必须满足需在第三权威机构出具的检测报告上逐条体现，投标时提供公安部检测报告、3C、CE、FCC认证证书、国家火炬计划产业化示范项目证书、软件产品登记证书和软件著作权登记证书复印件并加盖厂商投标专用章； 17、★为保证系统兼容性稳定性及后期维护便捷，视频综合管理平台必须与显示单元、图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品并提供证明材料； | 1套 |  |
| 2 | 46寸液晶拼接单元 | 大华DHL460UCH-ES | 大华DHL460UCH-ES 1、★屏幕尺寸46寸，LED光源； 2、★分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 3、★亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4800:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 4、输入接口支持：BNC、VGA、DVI、HDMI；输出接口支持：BNC； 5、★内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，解码能力达到4个1080P或16个D1，可以实现1、4、9、16画面分割及画面的轮巡显示； 6、领先的智能巡航技术，智能设置显示单元的信号源，可实现信号源自动切换，并且可自动巡航显示各通道的信号源； 7、显示单元具有良好的抗噪音性能，通过ISO7779 声学信息技术和通讯设备排放的空气噪声的测量标准检测，达到距离屏幕1米时的工作噪音不超过20dB（A）； 8、★显示单元结构牢固，通过YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准的检测，等级达到8级； 9、★显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； 10、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，需提供国家级权威机构出具的证明； 11、标★项为设备核心参数会直接影响系统运行效果必须满足为保证投标参数真实性需在第三方权威检测机构出具的检测报告上逐条体现，投标时必须提供检测报告、3C、CE、ROHS、FCC、中国节能产品认证证书（能效等级:1级）且入选第十九期节能产品政府采购清单、CEC出具的环境标志产品认证证书复印件并加盖厂商投标专用章（鲜章）； 12、★为保证投标产品来源的真实性和产品质量售后服务保障的长久性本次采购只接受原厂生产的合格正品概不接受（拆装翻新机、组装机、贴牌机、山寨机、水货等非正规厂家生产的非正规渠道来源的产品）投标时需要提供原厂商针对本项目的授权书原件和原厂商针对项目售后服务承诺函原件 13、★为保证系统兼容性稳定性及后期维护便捷，显示单元必须与视频综合管理平台、图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品并提供证明材料； | 9块 |  |
| 3 | 高清解码器 | 大华DH-VDC0404D-M70 | 大华DH-VDC0404D-M70 嵌入式4路高清视频输出，DVI-D接口, 单板解码支持16路1080P30，36路720P30，64路D1 1/4/6/8/9/16画面分割，自由分割 | 3套 |  |
| 4 | 高清编码器 | 大华DH-VEC0404HV-M70 | 大华DH-VEC0404HV-M70 嵌入式4路高清视频输入，VGA接口 编码格式 H.264/MPEG4 单板4路1080P编码，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 1套 |  |
| 5 | 16口设备接入交换机 | 锐捷RG-NBS1818GC | ★1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ； ★2、交换容量≥48Gbps； ★3、包转发率≥26.8Mpps； 4、所投产品采用静音无风扇节能设计，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 5、MAC地址表≥8K； ★6、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； ★7、工作温度范围 ≥50°C，并提供官网查询链接及截图； ★8、提供工信部进网许可证复印件 ，加盖原厂公章或投标专用章。 ★9、所出售产品提供三年原厂质保； ★10、以上官网截图须加盖原厂公章或投标专用章； ★11、标★项为设备核心参数会直接影响系统运行效果为保证参数真实性，投标时需出具承诺函和产品彩页并加盖原厂公章或投标专用章； | 1台 |  |
| 6 | 底座 | 大华设备专用 | 定制专用箱体底座，无缝包边内置散热系统(与拼接屏、视频管理平台为同一品牌压印品牌标志） | 3套 |  |
| 7 | 线缆 | 大华设备专用 | 定制标配专用用线缆 | 9套 |  |
| 8 | 施工调试 | 大华设备专用 | 专业技术人员上门安装调试 | 1批 |  |
| 9 | 辅材 | 国产 | 施工辅助材料、专用工具、线管、接头、水晶头、扎箍、扎带、胶布等（国标正品） | 1批 |  |

石台公交智能调度中心大屏视讯系统设备清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频管理综合平台 | 大华DH-M70-4U | 大华DH-M70-4U 1、标准19"机架设计，采用嵌入式系统，模式化设计，具有双电源冗余。具有2组风扇（可支持热插拔、冗余和智能风扇自动调温、支持吹和抽两种模式同时工作），具备4U高度机箱，槽位12个； 2、支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板； 3、★具有本地VGA接口，可外接显示屏幕实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率、CPU/内存使用率等，实时监测机箱运作情况；同时可以通过本地界面进行业务配置； 4、视频输入接口支持：SDI接口(单板8路)、BNC接口(单板32路)、DVI/HDMI/VGA接口(单板4路)，视频输出接口支持：DVI/HDMI/VGA接口(单板4路)。本次配置8路DVI视频输入接口，16路DVI视频输出接口； 5、具备RS232串口，通过串口对大屏进行手动开关、屏幕调节、定时开关机控制； 6、通过编码板卡可对输入的视频进行编码，每个通道的编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量； 7、设备采用H.264视频压缩标准，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步，支持双码流图像浏览和传输； 8、单板输出卡具备64路4CIF或64路720P或32路1080P或20路QXGA（2048*1536）或4路3840*2160或10路4000*3000视频解码能力； 9、★设备具备解码功能，分辨率支持：1200W/800W/500W/300W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF，支持解码H.265码流； 10、支持监控视频解码上墙和计算机桌面视频解码上墙，支持实时/流畅的解码策略可调节功能，输出板分辨率最大为4096*2160； 11、DVI、VGA、HDMI输出支持倍帧畅显功能，支持25或30帧的监控视频帧率倍化为50或60帧输出； 12、★支持多个屏幕显示一幅完整图片、软件界面、地图等，单块板卡可支持3200W像素底图上墙显示，可通过增加板卡数进行扩展； 13、支持开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，单块板卡具备≥32个窗口的开窗性能，支持在底图上开窗、漫游； 14、★通过WEB客户端可远程获取设备配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护； 15、设备需有良好的抗噪音性能，噪音小于45dB； 16、标★项为设备核心参数会直接影响系统运行效果必须满足需在第三权威机构出具的检测上逐条体现，投标时提供公安部检测报告、3C、CE、FCC认证证书、国家火炬计划产业化示范项目证书、软件产品登记证书和软件著作权登记证书复印件并加盖厂商投标专用章； 17、★为保证系统兼容性稳定性及后期维护便捷，视频综合管理平台必须与显示单元、图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品并提供证明材料； | 1套 |  |
| 2 | 49寸液晶拼接单元 | 大华DHL490UCH-ES | 1、★屏幕尺寸49寸，LED光源； 2、★亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4500:1，清晰度1080P，双边拼缝≦3.5mm，色彩还原≧16.7M，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms，功耗≦120W； 3、★内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，解码能力达到4个1080P或16个D1，可以实现1、4、9、16画面分割及画面的轮巡显示； 4、显示单元运行稳定可靠，采用冗余构架，拼接和驱动模块的双模冗余设计，实现高强度持续工作； 5、显示单元具有良好的抗噪音性能，通过ISO7779 声学信息技术和通讯设备排放的空气噪声的测量标准检测，达到距离屏幕1米时的工作噪音不超过20dB（A）； 6、★显示单元通过《EN 61000-4-2 静电放电抗扰度试验》标准的检测，检测结果达到空气放电：±8kV，接触放电：±4kV，通过《EN 61000-4-5 浪涌（雷击）抗扰性实验》标准的检测，检测结果达到L-N：1kV，L-PE：2kV，N-PE：2kV； 7、★显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； 8、显示单元平均无故障工作时间MTBF≧80000小时； 9、标★项为设备核心参数会直接影响系统运行效果必须满足为保证投标参数真实性需在第三方权威检测机构出具的检测报告上逐条体现，投标时必须提供显示单元3C、CE证书、第三方权威机构出具的检测报告、IP5X防尘检测报告、中国节能产品认证证书复印件并加盖厂商投标专用章； 10、★为保证投标产品来源的真实性和产品质量售后服务保障的长久性本次采购只接受原厂生产的合格产品概不接受（拆装翻新机、组装机、贴牌机、山寨机、水货等非正规厂家生产的产品）投标时需要提供原厂商针对项目的授权书原件和原厂商针对项目售后服务承诺函原件 11、★为保证系统兼容性稳定性及后期维护便捷，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品并提供证明材料； | 9块 |  |
| 3 | 高清解码器 | 大华DH-VDC0404D-M70 | 大华DH-VDC0404D-M70 嵌入式4路高清视频输出，DVI-D接口, 单板解码支持16路1080P30，36路720P30，64路D1 1/4/6/8/9/16画面分割，自由分割 | 3套 |  |
| 4 | 高清编码器 | 大华DH-VEC0404HV-M70 | 大华DH-VEC0404HV-M70 嵌入式4路高清视频输入，VGA接口 编码格式 H.264/MPEG4 单板4路1080P编码，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 | 1套 |  |
| 5 | 24口核心交换机 | 锐捷 RG-NBS5700-16SFP /12GT | ★1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ； ★2、交换容量≥48Gbps； ★3、包转发率≥26.8Mpps； 4、所投产品采用静音无风扇节能设计，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 5、MAC地址表≥8K； ★6、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； ★7、工作温度范围 ≥50°C，并提供官网查询链接及截图； ★8、提供工信部进网许可证复印件 ，加盖原厂公章或投标专用章。 ★9、所出售产品提供三年原厂质保； ★10、以上官网截图须加盖原厂公章或投标专用章； ★11、标★项为设备核心参数会直接影响系统运行效果为保证参数真实性，投标时需出具厂家承诺函和产品彩页并加盖原厂公章或投标专用章； | 1台 |  |
| 6 | 底座 | 大华设备专用 | 定制专用箱体底座，无缝包边内置散热系统(与拼接屏、视频管理平台为同一品牌压印品牌标志） | 3套 |  |
| 7 | 线缆 | 大华设备专用 | 定制标配专用用线缆 | 9套 |  |
| 8 | 施工调试 | 大华设备专用 | 专业技术人员上门安装调试 | 1批 |  |
| 9 | 辅材 | 国产 | 施工辅助材料、专用工具、线管、接头、水晶头、扎箍、扎带、胶布等（国标正品） | 1批 |  |

| 6 | 底座 | 大华设备专用 | 定制专用箱体底座，无缝包边内置散热系统(与拼接屏、视频管理平台为同一品牌压印品牌标志） | 3套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 线缆 | 大华设备专用 | 定制标配专用用线缆 | 9套 |  |
| 8 | 施工调试 | 大华设备专用 | 专业技术人员上门安装调试 | 1批 |  |
| 9 | 辅材 | 国产 | 施工辅助材料、专用工具、线管、接头、水晶头、扎箍、扎带、胶布等（国标正品） | 1批 |  |