| 车 型 | 大型中级46座客车 |
| --- | --- |
| 外观尺寸 | 10.5米 |
| 发 动 机 | 潍柴WP7.270E51（国五） |
| 座 位 数 | 45+1座（大型中级） |
| 离 合 器 | φ420螺旋弹簧，液压操纵 |
| 车 桥 | 前4.5吨，后9.5吨精磨齿桥 |
| 变 速 器 | 綦江S6-90六档全同步、远距离二软轴操纵 |
| 制动系统 | 前盘后鼓式双回路气制动 储能弹簧驻车制动 |
| 缓 速 器 | 泰乐玛1700N.m电涡流缓速器 |
| 悬挂系统 | 钢板弹簧 |
| ABS调整臂 | 国产ABS＋自动间隙调整臂 |
| 转 向 器 | 动力转向器 |
| 轮 胎 | 11R22.5真空胎 |
| 空 调 | 上海松芝非独立顶置式空调，制冷量27000kcal/h |
| 暖 风 | 4个壁挂式暖风 前除霜器 |
| 座 椅 | 航空高靠、背可调座椅，带脚踏，可横移，下压式扶手 全车伸缩式安全带 |
| 内 饰 | 新款帕蒂康诺内饰、双边内行李架 |
| 视听系统 | 硬盘播放器+ 19寸固定液晶彩显 |
| 行 李 仓 | 贯通式7立方米（行李舱高度1010mm），铺地板革 |
| 乘 客 门 | 前气动外摆乘客门（带遥控门锁），无中门 左侧应急门＋外推式应急窗 |
| 侧 窗 | 左右最后侧窗为内置式推拉窗，其余为全封闭式钢化玻璃 |
| 油 漆 | 金属漆，整车浸入式阴极电泳工艺 |
| 其他标配 | - 软化仪表台、电子钟、乘客阅读灯、前挡遮阳帘、全车窗帘、电/气喇叭、侧窗导水槽、安全天窗带换气扇、不锈钢轮罩、发动机舱自动灭火装置、应急开关、发动机热管理系统、总线仪表、高位刹车灯、车内外监控录像系统 2、符合JT/T1094--2016关于视频监控系统的要求； 3、符合JT/T1094--2016关于B级营运客车驾驶员和乘客门后第一排座椅、最后一排中间座椅及应急门引道后方座椅应装备三点式安全带的要求。 |