附件1                 车辆配置及技术要求

一、10.5米插电式油电混合公交车技术参数

| 序号 | 项目 | 基本配置 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 |  | ·车辆配置的总成、附件、零部件，不得存在国家规定不允许的设计，不得配置国家规定不允许的部件。若提出的车辆技术要求与国家有关技术与质量标准发生冲突时，均以国家有关技术与质量标准为准。 ·所有车辆在交车检验时完好、无破损，车辆配置与此技术协议相符。 ·提供车辆的总成件、附件、零部件及车辆出厂合格证等质量证明文件和质量保证书。 ·随车带发动机、底盘号钢板。 ★整车的电机、电控、电池等质保8年 |
| 2 | 外观形状 | 标配 | ·车型新颖、美观、线条简洁、饱满流畅、车窗宽阔。 |
| 3 | 外形尺寸 | 标配 | ·符合国家10.5米柴油混合动力车公告要求。 |
| 4 | 车内装饰 | 标配 | ·内饰料阻燃环保、整体协调、色彩清雅、品质高档、宽敞整洁。车厢内配置乘客安全逃生和换气扇顶风窗。 |
| 5 | 地板形式 | 标配 | ·全承载二级踏步。 |
| 6 | 车载数量 | 标配 | 符合国家车型人数公告要求 |
| 7 | 车辆噪音 |  | ·车辆底盘、前后桥、大梁、悬挂系统及车身架无响声，车厢内噪音及振动低，符合相关行业标准。 |
| 8 | 额定载客 座椅 | 标配 | ★座位数不少于27座（不含驾驶员座椅），欧美斯座椅，靠背座垫带软垫。 |
| 9 | 最高车速 |  | ·69km/h |
| 10 | 发动机 | 标配 | ·尾气排放应达到国五标准，并有公告挂牌。（玉柴或潍柴） |
| 11 | 冷却系统 | 标配 | ·采用发动机智能散热系统，无极变速电子离合风扇，确保夏季高温的散热需求，设计保证维修可接近性。 |
| 12 | 发动机舱 | 标配 | ·发动机后舱预留有足够的检修空间，开设保证足够散热的通风格栅，保证通风散热良好。 |
| 13 | 动力形式 | 标配 | ★插电式混联系统。 |
| 14 | 驱动电机 系统 | 标配 | ·采用交流永磁同步驱动电机。 |
| 15 | 高压发电机 | 标配 | ·交流永磁同步发电机 |
| 16 | 储能系统 | 标配 | ·以锂电池作为插电式混合动力储能系统，防水、防尘等级尽可能越高越好。 |
| 17 | 动力电池 | 标配 | ·动力电池容量不小于20KWH，且能保证纯电续航的国家对产品的要求。 |
| 18 | 智能启停 | 标配 | 发动机应具备智能启停功能。 |
| 19 | 其他 | 标配 | ·新能源智能监控系统，直流充电插座，充电连接装置需符合国家标准交流充电接口要求。 |
| 20 | 离合器 | 一线品牌 | ·离合器应平顺舒适，不发抖，易维修更换。 |
| 21 | 前桥 | 一线品牌 | ·前桥为盘式制动。 |
| 22 | 后桥 | 一线品牌 | ·精磨齿，主减速器速比通过路况的匹配计算确定，后桥要求油润滑。后桥为鼓式制动，国产自动调整臂 |
| 23 | 轮胎 | 一线品牌 | ·公交专用11R22.5真空胎（不含备胎）。 |
| 24 | 悬挂系统 | 标配 | ·钢板弹簧，装配前、后筒式减震器 |
| 25 | 转向系统 | 标配 | ·整体式动力（电动液压助力）转向系统 |
| 26 | 制动系统 | 标配 | ·双回路气制动系统，储能弹簧手制动。 |
| 27 | 轮胎钢圈 | 标配 | ·四只备胎（钢圈）。 |
| 28 | 电缓速器 | 无 |  |
| 29 | 集中润滑 | 一线品牌 | ·满足车辆使用要求 |
| 30 | 电器部分 |  | ★进口防水接插件，进口传感器、进口继电器，可靠性高；有前后通达LED电子路牌，语音报站器（前后不少玩9字）。 |
| 31 | 仪表盘 |  | ·CAN总线。CAN仪表需要集成倒车监视器功能和中门未关闭报警功能，集成、驱动、配电三个模块。 |
| 32 | 雨刷 | 标配 | ·雨刮片长度按车辆生产厂要求配置 |
| 33 | 警示器 | 标配 | ·电子钟带温度显示，水温、机油、气压欠压、空滤器、发电机电压、制动、进气堵塞、蹄片磨损等设报警指示及蜂鸣器。 |
| 34 | 车身 | 全承载式 | ·整车车身骨架及焊点应电泳处理，保证8年内不断裂、不锈蚀、不腐烂。采用翻转式可拆卸前围，前后围采用分体式车灯，方便维修便利。 |
| 35 | 蒙皮 | 整车电泳 | ·采用整车电泳防锈工艺，八年之内自然锈蚀厂家免费保修；并保证八年内车身外顶蒙皮无断裂、爆裂及漏水、渗水等现象出现。出现问题应免费维修更换。 |
| 36 | 内饰材料 | 标配 | ·浅色，耐用，易清洗，无气味。 |
| 37 | 车顶和 天窗 | 标配 | ·安装2个换气扇的活动通风天窗，该天窗同时又是紧急安全出口 |
| 38 | 前后风挡 | 标配 | ·符合GB9656规定，前为夹层玻璃 |
| 39 | 边窗 | 设计确保方便逃生 | ·全车安装浅灰色玻璃车窗，符合GB9656的规定，车窗方便应急逃生，前排侧窗要方便跳窗逃生，侧窗全部是推拉式。设钢丝绳防盗安全锤6只（安全锤带报警功能）。 |
| 40 | 遮阳帘、风扇 | 标配 | ·全车蓝色尼龙垂条窗帘，驾驶员前、左侧均安装带导轨遮阳帘，且固定牢靠。司机上方内顶部位配装电风扇,装配内视镜。 |
| 41 | 后视镜 | 标配 | ·符合国标，左短右长，大镜片安装可靠且易拆装。安装高度合理无盲区。 |
| 42 | 座椅 | 标配 | ·符合国标。后门前1+1，后门后2+2布置，后轮胎罩处布局合理，驾驶员为标配座椅，可前后、上下调整。 |
| 43 | 乘客门 | 前双后双 内摆门（标配） | · 前双后双内摆门，前后门轴为上下通轴。后乘客门两侧设计 “护栏”，防乘客夹脚。 |
| 44 | 扶手 | 标配 | ·适当加密扶手杆立柱，提高扶手杆的支撑强度，装有方便乘客的上下车扶手。 ·车前门IC卡机安装扶杠，保证上车过道不受影响，不挡视线 |
| 45 | 踏步 | 二级踏步 | ·符合国标，用成型角铝固定和装饰，踏步支撑架一定加强，前、中门踏步用黄色地板革，烫红色“站立禁区”字样”。 |
| 46 | 除霜 及暖风 | 非独立+四壁挂散热器 | ·除霜器、及散热器，带有水泵，保证驾驶员及乘客取暖。安装方式按厂家技术要求。 |
| 47 | 空调系统 及风道 | 混合动力专用空调 | ★制冷量≥3.0万大卡，单泵比泽尔压缩机，松芝品牌 宏宇风道·质保六年。 |
| 48 | 拖车勾、 支车点 | 标配 | ·安装隐蔽，并不与任何部位发生干涉，满足拖车时保持车辆左右平衡，拖车钩坚固。 ·车底左右两侧前后适当位置设支车点，支车点加固，不发生变形，并有支车标记。 |
| 49 | 地板 | 标配 | ·宏宇PVC地板，铺设采用焊接工艺，尽量减少焊缝，平整无明显凸起（宏宇）。 ·地板上开必要的检修孔，孔盖的压边框为铝型材 |
| 50 | 舱门 | 铝质舱门 | ·检修口、电瓶处、总电源开关处、加油处开舱门，并做好防水防尘处理。 ·发动机左右侧开大舱门，便于检修发动机，水箱进风室通道隔板上开发动机检修门 ·各舱门用金属铰链，支撑杆，开启方便 |
| 51 | 油漆 | 标配 | ·保证3年不退色不变色，外设上下车标志及门徽 |
| 52 | 车内服务 标识 |  | ·金属儿童标识牌自地板向上1.2m，固定在前门后立柱上。 ·司机左上方粘贴 “禁止与驾驶员交谈”字样，字体为宋体红字。 ·在后门两门轴上喷“请勿把扶，小心夹手”白色字样。 ·四把桔红色专用座椅，均在围板相应位置用金属标牌标明“爱心专座”。 ·车身外前后门附近喷“上客门”、“下客门”，位于视线良好的位置。 |
| 53 | 垃圾筒 | 标配 | ·每车后门处配不锈钢垃圾筒及架1套。 |
| 54 | 灭火器 | 标配 | ·发动机仓内安装2-3个灭火弹，车厢内安装2个4公斤手提式干粉灭火器。 |
| 55 | 其他 | 标配 | ·驾驶室区域设水杯座或架。 |
| 56 | 投币机 | 标配 | · |
| 57 | 整车资料 |  | ·按车提供安全、完整、真实的说明书、线路图等技术资料。 |