附件1：东至汽车中心站显示屏建设项目采购清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能要求 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单红LED显示屏A | 1 | 块 | 适时动态显示车站售票信息 | 屏体尺寸：5900×3000，含边框。发光管φ3.75。同步网口控制显示卡1套及其相应显示软件。显示屏接口技术要求见下面“备注”进行二次开发。 |  |
| 2、 | 三色LED显示屏 | 1 | 块 | 发布车站公务、宣传等相关信息 | 屏体尺寸： 7500×1100，含边框，发光管φ3.75。异步网口控制显示卡1套及其相应显示软件 |  |
| 3 | 单红LED显示屏B | 8 | 块 | 适时动态发布车辆对应发车位检票发车信息 | 显示屏体尺寸：460×220，不含边框。发光管φ3.75。每块屏网络口显示卡1块，共8块，总控制卡1块。显示软件需自动动态调取数据库数据。条屏接口技术要求见下面“备注”进行二次开发。二次开发程序包交付采购方。 |  |

备注：本项目需针对显示卡显示方式进行二次开发，其显示方式必须与售票系统数据库无缝对接。投标单位报价函中包含二次开发费用。检票口条屏及售票厅显示屏技术要求：每块屏发送方式用网络口发送，要求每块屏能读取到售票系统数据，数据格式如下：

# 条屏接口

采用中间库形式，中间库为SQL2000及以上，采用存储过程对接

传入参数：

| NO | 字段 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | busShow | int | 待检车次显示时间(分钟) |
| 2 | stopCheckShow | int | 停检车次显示时间(分钟) |
| 3 | lateBusShow | int | 晚点车次显示时间(分钟) |
| 4 | cancelBusShow | int | 停班车次显示时间(分钟) |

输出显示：

| NO | 字段 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | busID | Char(5) | 车次 |
| 2 | endStationName | Varchar(10) | 终点站 |
| 3 | startTime | Datetime | 发车时间 |
| 4 | checkID | Char(3) | 检票口 |
| 5 | way | Char(8000) | 途经站(以分号间隔) |
| 6 | type | int | 车次状态 0=待检 1=开检 2=停检 3=晚点 |

# 大屏接口

采用中间库形式，中间库为SQL2000及以上，采用视图对接

显示结果：

| NO | 字段 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bus_date | Datetime | 发车日期 |
| 2 | Bus_id | Char(5) | 车次 |
| 3 | End_station_name | Varchar(10) | 终点站 |
| 4 | Bus_start_time | Datetime | 发车时间 |
| 5 | Ticket_price | Double | 票价 |
| 6 | Vehicle_type_name | varChar(16) | 车型 |
| 7 | Mileage | Int | 里程 |
| 8 | Total_seat | Int | 总座 |
| 9 | Rest_seat | Int | 余座 |
| 10 | Check_gate_id | Char(3) | 检票口 |
| 11 | way | Char(8000) | 途经站 |
| 12 | Half_price | Double | 半价 |
| 13 | Guide_price | double | 政府指导价 |
| 14 | Route_name | Varhcar(50) | 线路名称 |