附件1                        用户需求书（技术要求）

- 安检机技术要求

| 基本指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 通道尺寸 | 不小于1000(宽)×800(高)mm |  |
| 工作温度 | -10℃-60℃ |  |
| 储存温度/湿度 | -20℃～+60℃/10%～95%（不结露） |  |
| 功率损耗 | ≤1.2KVA |  |
| 整机噪音 | ≤60分贝 |  |
| 电源 | 220VAC（+10%~-15%）,50Hz±3Hz |  |
| ★线分辨率 | 不大于直径0.0787毫米金属线或≥40AWG |  |
| ★穿透分辨力 | 不大于0.160mm的单根实芯铜线 |  |
| ★穿透力 | ≥43毫米钢板 |  |
| ★空间分辨力 | 应能分辨直径不大于1.0 mm的线对 |  |
| ★单次检查剂量 | ≤1.7微戈瑞，对ASA/ISO1600胶卷安全 |  |
| ★泄漏剂量 | ≤0.3微戈瑞/小时（距外壳5厘米），必须符合对辐射装置要求的健康安全规定和所有国际标准 |  |
| X射线发生器 |  |  |
| 管电压 | ≤160千伏 |  |
| X射线照射方向 | 顶部向下 |  |
| 冷却方式 | 密封油冷 |  |
| X射线发射角度 | 80度 |  |
| 工作周期 | 100%（不需要预热周期） |  |
| 图像系统 |  |  |
| X射线传感器 | 多能型L形状光电二极管阵列探测器 |  |
| 灰度级 | 16比特 |  |
| 图像处理 | 32比特实时处理 |  |
| 显示器 | 19寸液晶显示器 |  |
| 显示分辨率 | 1280×1024 |  |
| 设备功能 |  |  |
| 上电自检测 | 设备开机自动诊断参数和工作状态 |  |
| 基本图像处理 | 亮/暗增强、图像反转、边缘增强、无机物剔除、有机物剔除、色饱和度扫描、灰度扫描 |  |
| 连续选区与放大 | 任意选区连续放大图像2—32倍 |  |
| 高吸收区报警 | 将高吸收区的物品用闪烁加亮报警 |  |
| 超级图像增强 | 提供高和低吸收区域同屏显示的最佳对比度 |  |
| 图像储存 | 连续和选择存储两种方式，50000副以上（储存量可增加） |  |
| 信息提示 | 显示日期、时间被检物品自动计数与清零操作员ID号、设备号码、系统/X射线通电时间计数、屏幕上设置显示状态栏 |  |
| 安全防护 | 1、设备有明显的系统工作和射线发射显示装置 2、设备在工作人员方便触及的位置有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断X射线发生装置和输送系统的供电电源 3、配置适当的电源过流保护装置，防止可能造成的火灾 4、在X射线发射区的可拆卸射线防护部件上有安全防护联锁装置，一旦联锁断开X射线立即停止发射 5、设备提供良好的接地端子 |  |

- 通过式金属探测门技术要求

| 立置外形尺寸 | 2240×670×850mm |
| --- | --- |
| 立置通道尺寸 | 2000×700mm |
| 探测门板包装尺寸 | 2280×700×290mm |
| 主机箱／探测门板净重 | 67kg |
| 主机箱／探测门板毛重 | 75kg |
| 工作电压 | AC90V～240V 50／60Hz |
| 功耗 | ≤20W |
| 工作频率范围 | 1—50个频段 |
| 工作环境温度 | -20℃～65℃ |
| 安装环境 | 宽100cm×长200cm(无金属最小范围)片状横向 |
| 区位探测金属物精度范围 | 最高灵敏度≥6g金属 |
| 多防区技术 | 4探测防区，各探测防区灵敏度可任意调节（具备自适应调节技术） |
| 触摸屏技术 | ≥7英寸HDMI触摸式液晶屏，操作更加简便易懂 |
| 移动互联技术 | 实现手机APP远程操控，世界零距离(选配) |
| 超强的外壳防护技术 | IP55优越的防护性能 |
| 自适应诊断系统 | 开机时系统自适应诊断检测功电能 |
| 自适应调试系统 | 系统进入调试系统时可自适应调试探测标准 |
| 启停技术 | 红外装置具备自动启停技术 |
| 报警功能 | 报警灯光、报警声、任意调节设置 |
| 工作频段 | 工作频率可实现手动或自动变频 |
| 探测技术 | 超乎想象的均匀探测技术、无盲区 |
| 专业探测程序 | 系统内置60种不同场合探测标准程序（提供升级服务） |
| 工作频段 | 超大范围的100级工作频段 |
| 安全等级 | 具备100个安全等级 |
| 探测防区灵敏度 | 单个防区灵敏度最高可达0-255级 |
| 警报声模式 | 系统具备多种报警声音可选择模式，适应不同场合选择 |
| 数据统计 | 系统具备PASS通过和返回双重数据记录、同时也具备FAIL通过和返回双重数据记录。 |
| 查询功能 | 系统具备实时信息查询功能 |
| 智能待机 | 系统具备智能化待机工作提醒功能 |
| 工作待机提示 | 安检门正常工作待机时具备全方位16颗高亮度LED待机指示灯 |
| 检测能力 | 1分钟具备大于60～150人检测通过能力 |
| ★互联网管理功能检查 | 设备应可通过WIFI设备或网线接入互联网络，应可通过手机APP远程诊断，管理设置，并在云端存储查看响应的数据。公安部检测报告列出此项 |
| ★蓝牙遥控功能检查 | 设备应内置蓝牙模块，应可通过手机APP用户端对设备进行遥控操作。公安部检测报告列出此项 |
| ★抛物报警功能 | 将一元硬币抛过金属探测门，安检门应报警，试验20次，准确率应大于90% |
| ★防水功能 | IP54防护等级 |

3.手持式金属探测器技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | ≤长360mm X宽100mm X厚70mm。 |
| ★整机重量 | ≤300g（不含电池）。 |
| 防护等级 | 不低于IP53。 |
| ★电池 | 要求采用2节5号电池，以便更换。 |
| ★工作时间 | 至少应能连续正常工作80h而无需更换电池或重新充电，待机时间应不小于180小时。 |
| 供电电源 | 设备具有充电管理功能，保护过放过冲。具有指示灯指示充电中和充电完成状态。 |
| ★充电节能功能 | 设备应具有充电功能，充电时应具有指示灯提示。 设备应具有节能功能，当设备在开机状态下超过2分钟不使用时，设备会进入休眠状态； 在休眠状态下10分钟内有金属靠近时，设备会自动唤醒； 在休眠状态下超过10分钟没有金属靠近时，设备会自动关机。 |
| 操作和控制装置 | 可一键开关机；有低、中、高、超高4级灵敏度可调，各灵敏度间可快速切换。 |
| 操作和控制装置 | 可连接耳机以适应不同环境需要。 |
| ★辐射磁感应强度 | 探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任一点都不应超过10μT。 |
| 灵敏度范围 | 应能适合或覆盖一个检测等级。 |
| 探测能力 | 探测能力：≥60mm。 |
| ★持续工作稳定性 | ≥80h。 |
| 报警声音 | 报警声音≥80dB（A），报警声应提示其它信息的声音有区别。 |
| 报警状态的恢复 | 探测器有报警状态自动恢复能力，在离开报警测试物规定距离后，报警指示应立即停止。 |
| 工作温度 | 应在-20±3℃持续工作2小时，在55±2℃持续工作2小时。 |
| 抗互相干扰 | 多台探测器相隔0.6m同时使用，各自均能正常工作. |
| 抗周围金属物影响 | 在0.6m范围以外的运动金属物体，不应使探测器误报警，同时，靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能。 |
| ★黑色金属和有色金属探测模式 | 探测器应具有3种探测模式：1、混合模式（两种金属均能报警）；2、黑色金属探测模式（对有色金属不报警）；3、有色金属探测模式（对黑色金属不报警）。 |

4.防爆罐技术要求

| 1.尺寸要求 |  |
| --- | --- |
| 外直径 | 630mm |
| 内直径 | 600mm |
| 高度 | 747mm |
| 重量 | 270kg |
| 2.材质要求 |  |
| （1）内、外层采用15mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB700-1988标准中所采用的碳素钢板有关要求。 |  |
| （2）防爆能力：能抵御1.5kg TNT炸药的爆炸能量并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体无掉快。 |  |
| 3.使用年限：如无爆炸发生，可终身存放。 |  |

注:1.开标现场需提供所有安检设备检测报告原件备查。

2.加“★”项为实质性条款，须在公安部检测报告里有该检测项目，如检测报告里没有该检测项目或不满足该项目，在评分项中按相应分值扣分。