附件1

8米级纯电动公交车技术要求

| 项目 | 序号 | 基本配置 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车 | 1 |  | ★车辆配置必须列入国家上牌目录的车型。符合国标GB7258-2017《机动车运行安全条件》等相关客车制造标准要求。车辆必须进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，车辆使用动力电池必须进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。 车辆配置应满足《电动客车安全技术条件》，配置安全监控管理系统。 所有配置的总成、附件、零部件不得存在国家规定不允许的设计，不得配置国家规定不允许的部件，若车辆技术要求与国家有关技术质量标准发生冲突时，均以国家有关技术质量标准为准。 所有车辆在交车检验时必须完好、无破损，车辆配置应与此技术协议相符。 车辆底盘、前后桥、大梁、悬挂系统及车身架无响声，车厢内噪音及振动低，符合相关行业标准。 - 整车电池、电机、电控质保要求8年 - 整车电池衰减5年内不超过20%，8年内不超过30%，如不能满足需求，中标厂家必须无条件更换。 |
|  | 2 | 外观形状 | ★ 车型新颖、大方、简洁，方基调外形为佳，前、中开门。 |
|  | 3 | 车身长度 | 符合国家公告要求，8米＜车长＜8.6米。 |
| 新能源 部分 | 4 | 电池型号/品牌 | ★宁德时代磷酸铁锂动力电池 |
|  | 5 | 电池容量 | ★容量≥120kwh，续航不低于200公里要求 |
|  | 6 | 动力电池系统 | 1.电池系统串联有保险，在电池失效时可及时断开，配置绝缘监测模块，实时监测每箱电池的绝缘状况，保证电池系统的高压安全，同时电池获得相关的安全试验验证。 2.安全防护功能完善。电池结构、装配、电气连接设计优化，电源系统与乘客舱隔离，安装部位进行防火处理、加装防撞梁；保证电源系统安全可靠。 3.配备电池管理系统(BMS)，管理功能如下： 电池温度的检测、电池组工作电流的检测、加热控制、电池组SOC的估测、电池故障分析与在线报警；实现电池的安全充电。 4.电池箱要做好与机舱的隔热措施，防止电池过热。电池箱体与舱体螺栓固定牢固，无脱落现象。 5.动力电池温度特性好，动力电池箱设置有效的散热机制，电池仓设置足够的散热空间，满足高温、冰冻及雨水等天气环境。 |
|  | 7 | 电池箱体防护等级 | IP67以上的防护等级，保证车辆的涉水和防尘安全。 |
|  | 8 | 驱动电机 | 配水冷永磁同步电机。电机后置后驱；无变速箱，电机直接驱动后桥。 1.电机额定功率≥70kw，峰值功率≥130 kw（提供佐证材料），外壳防护等级≥IP67，驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力。 2.选用轻量化和体积小的驱动电机，并兼顾电机维保的方便性。驱动电机有较强的耐温和耐潮湿性能，运行时噪音低，能够在较恶劣的环境下长时间工作，并且不会对电机功率产生较大影响。 3.驱动电机具备缓速器和能量回收功能。 |
|  | 9 | 冷却系统 | 配备ATS智能温控冷却系统 |
|  | 10 | 整车高压部件控制器 | 高压零部件采用优质控制器，要求控制器高度集成，尽量减少高压连接点，确保高压连接的安全性与可靠性，减少故障率，保证车辆安全。 |
|  | 11 | 其他 | 新能源智能监控系统。 配备车辆绝缘检测仪，能够监控车辆绝缘值，当车辆绝缘值低于设定值时，系统报警。 |
| 底盘 部分 | 12 | 前桥、后桥 | 前桥为盘式制动 后桥为鼓式制动，自调臂、精磨齿 后桥要求油润滑 集中润滑满足车辆使用要求 |
|  | 13 | 悬挂 | 少片簧，前三后四。 |
|  | 14 | 转向系统 | 采用电动液压方向机助力系统，电动助力泵电气绝缘隔离性能满足安全防护要求。 |
|  | 15 | 制动系统 | 1、双回路气压制动，储能弹簧驻车器；装制动冷凝器，电动空气压缩机，并满足涉水要求，提供制动回馈功能。 2、配备ABS系统。 |
|  | 16 | 轮胎、钢圈 | 前后轮胎用米其林真空胎，钢制轮辋（40辆车共配4个备胎，备胎品牌：米其林）。 |
| 车身 部分 | 17 | 车身 | 全承载，二级踏步。·符合国标，用成型角铝固定和装饰，踏步支撑架一定加强，前、中门踏步用黄色地板革，烫红色“站立禁区”字样”。 |
|  | 18 | 车窗及 窗帘 | 前挡采用夹胶、后钢化玻璃。全车侧窗采用浅灰色内藏式推拉窗。至少1个安全天窗。边窗设计应方便紧急逃生，垂条式窗帘。驾驶室左侧及前方设卷缩式遮阳帘。 |
|  | 19 | 内饰 | ★浅色仪表台、耐用、易清洗、无异味。在仪表板上设一个电磁闸电源总开关切断除GPS和监控外的所有整车电源。采用宏宇PU轻质风道，风道上安装不少于6个铅合金广告牌框，车内顶板及侧围采用阻燃环保材料。 |
|  | 20 | 地板 | 整车采用宏宇PVC地板，上铺灰色石英砂带彩点地板革，尽量减少焊接，平整无明显凸起。 |
|  | 21 | 车内扶手 | 1、亚光黄压花扶手，安装不少于15个吊环； 2、驾驶区安装司机护栏。 |
|  | 22 | 车门 | 前、中气动乘客门，在乘客门合适位置增加不锈钢安全标识“禁止携带易燃易爆有毒等危险品上车”。 |
|  | 23 | 电器、检修仓门 | 1.电机控制仓进行有效隔热降噪处理，侧电池大开启度方便电池维修，铝质侧舱门，侧门要有足够刚度防变形，缝隙均匀整齐，侧门采用撑杆。 2.后仓门采用内置大铰链，并配置气弹簧支撑，方便检修，车身外侧其它检修门采用铝质舱门，配机械撑杆支撑或液压气支撑，采用锁心锁方便可靠。 |
|  | 24 | 座椅 | ★载客总人数不低于48人，布置座椅不少于22把，欧美斯座椅，驾驶座为高靠背气囊减震可调司机椅；乘客座为公交专用软面座椅。 |
|  | 25 | 后视镜 | 符合GB9656要求，采用左短右长杆式手动后视镜，大镜片安装易拆装更换。 |
|  | 26 | 其他 | 配备随车工具，标准前拖车挂钩，设不绣钢垃圾篓及支架1个； 车前门IC卡机安装扶杠，保证上车过道不受影响，不挡视线 金属儿童标识牌自地板向上1.2m，固定在前门后立柱上。 司机左上方粘贴 “禁止与驾驶员交谈”字样，字体为宋体红字。 在后门两门轴上喷“请勿把扶，小心夹手”白色字样。 |
|  | 27 | 油漆 | 油漆颜色由购方指定 |
| 电器系统配置 | 28 | 电器 | 装配雨刮，前档玻璃装配电加热除霜器。 |
|  | 29 | 灯具 | 标配前后车灯，顶置厢灯。 |
|  | 30 | 蓄电池 | 免维护蓄电池90AH*2，安装手动机械式电源总开关，蓄电池稳定防震动并加固骨架。 |
|  | 31 | 监控设备 | 1、倒车监视器。 2、安装行车记录仪和车内外视频监控系统（满足最新的7258对公交车国标要求） |
|  | 32 | 电子路牌及报站器 | ★前后宏宇LED电子路牌（不少于9字），语音报站器； |
|  | 33 | CAN总线 | 整车采用三级CAN总线，全车线束采用阻燃型导线。 |
|  | 34 | 其他辅助设施 | 1、装投币机 2、装MP3收放机； 3、装下车铃按钮； 4、装司机风扇 5、安装液晶电视 6、电子钟（带内外温度显示） |
| 空调 系统 | 35 | 空调 | ★配电动冷暖双制空调，松芝空调制冷量为≥22000大卡，制热量＞20000大卡 |
| 灭火 装置 | 36 |  | 1、车内配2个4kg干粉灭火器，配钢丝绳报警式安全锤不少于5只。 2、动力电池舱：电池舱进行良好的绝缘、防火、防水处理，同时具有良好的散热效果和温度控制功能，配有电池管理系统，并在电机、电池舱及后舱体配足够的灭火弹，在合理位置张贴相关安全标识及安全警示。 |
| 其他 | 37 | 技术培训 | 对有关驾驶员、维修技工和技术管理人员进行车辆使用、新技术、新设备、新装置等全面技术培训。 |
| 打气泵要求 | 38 |  | 免费质保5年（含每年材料费） |
| ATS（冻却系统） | 39 |  | 免费质保5年 |
| 电动助转向 | 40 |  | 免费质保5年 |