池州汽车客运总站监控改造招标设备配置清单及参数

1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清全彩球机 | 12 | 台 |  |
| 2 | 球机支架 | 12 | 个 |  |
| 3 | 高清筒机 | 29 | 台 |  |
| 4 | 筒机支架 | 29 | 个 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 29 | 个 |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 6T监控专用硬盘 | 16 | 块 |  |
| 8 | 55寸液晶监示器 | 1 | 个 |  |
| 9 | 监示器支架 | 1 | 套 |  |
| 10 | DVI线缆 | 1 | 根 |  |
| 11 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 光纤收发器 | 12 | 只 |  |
| 13 | 网络机柜 | 1 | 台 |  |
| 14 | 网络机柜（壁挂） | 6 | 台 |  |
| 15 | 电源插座 | 8 | 只 |  |
| 16 | 信号线 | 3000 | 米 |  |
| 17 | 电源线 | 3000 | 米 |  |
| 18 | 八芯光纤 | 1200 | 米 |  |
| 19 | 光纤配线架（8口） | 6 | 只 |  |
| 20 | 光纤配线架（24口） | 2 | 只 |  |
| 21 | 尾纤 | 48 | 根 |  |
| 22 | 光纤熔接 | 48 | 根 |  |
| 23 | 线管 | 2000 | 米 |  |
| 24 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 25 | 原模拟信号监控设施设备拆除 | 1 | 批 |  |

2、配置参数

| 序号 | 品名 | 参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清全彩球机 | ★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米。 ★设备可对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示,并具有联动智能跟踪功能。 ★设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓。 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps。 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 投标产品必须满足★要求,并提供公安部型式检验报告,并加盖厂家公章 | 12台 |
| 2 | 球机支架 | 壁装支架 | 12个 |
| 3 | 高清筒机 | 具有200万像素CMOS传感器。 ★最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx（提供产品彩页） 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于59dB。 需具大于105dB宽动态。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 29台 |
| 4 | 筒机支架 | 壁装支架 | 29个 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 29个 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 可支持最大接入总带宽512Mbps的64路视频图像； 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 投标产品必须满足★要求,并提供公安部型式检验报告,并加盖厂家公章 | 1台 |
| 7 | 6T监控专用硬盘 | 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 16块 |
| 8 | 55寸液晶监视器 | 监视器为：55寸液晶监视器；亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1。 ★监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 ★监视器通可以调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 1个 |
| 9 | 监视器支架 | 壁挂支架 | 1套 |
| 10 | DVI线缆 | DVI-D电缆,单通道,7m,黑色 | 1根 |
| 11 | 核心交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量≥256Gbps；转发性能≥42Mpps； ★提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书； | 1台 |
| 12 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 12只 |
| 13 | 网络机柜 | 柜高12U厘米 | 1台 |
| 14 | 网络机柜 | 壁挂 | 6台 |
| 15 | 电源插座 | 6孔防雷插座 | 8只 |
| 16 | 信号线 | 六类非屏蔽线 | 3000米 |
| 17 | 电源线 | RVV3*1.5 | 3000米 |
| 18 | 八芯光纤 | B1*8 | 1200米 |
| 19 | 光纤配线架 | 8口光纤配线架 | 6只 |
| 20 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 2只 |
| 21 | 尾纤 | FC-FC尾纤 | 48根 |
| 22 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 48根 |
| 23 | 线管 | PVC20线管 | 2000米 |
| 24 | 辅材 | 与本施工项目相关的辅助材料 | 1批 |
| 25 | 拆除 | 原模拟信号监控设施设备拆除 | 1批 |