附件1        车辆型号及技术要求(CZJD2020061201)

- 性能参数简介

| 项 目 |  |  | 主要性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车 型 |  |  | 东风多利卡 |
| 整车型号 |  |  | CLW5120TXS6型洗扫车 |
| 底盘型号、类别、生产企业 |  |  | EQ1125SJ8CDC二类 东风汽车股份有限公司 |
| 排放标准 |  |  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发 动 机 | 主机 | 底盘发动机型号及生产企业 | 朝阳柴油发动机 |
|  |  | 功率(kw) | 125 |
|  |  | 马力(ps) | 170 |
|  |  | 排量(ml) | 2499 |
|  | 副机 | 清扫发动机型号及生产企业 | B140东风康明斯股份有限公司 |
|  |  | 功率(kw) | 102 |
|  |  | 马力(ps) | 140 |
|  |  | 排量(ml) | 3200 |
|  | 燃油种类 |  | 0号轻柴油(与底盘共用柴油箱) |
| 车辆 基本 参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm |  | 7000*2200*2700 |
|  | 轴距(mm) |  | 3800 |
|  | 轮胎 |  | 245/70R19.5,8.25R20 |
|  | 轮胎数量 |  | 7(含1备胎) |
|  | 轮距 | 前轮(mm) | 1745 |
|  |  | 后轮(mm) | 1630 |
|  | 额定乘员 |  | 3人 |
|  | 前悬/后悬(mm) |  | 1130/2070 |
|  | 接近角 |  | 21° |
|  | 离去角 |  | 11° |
|  | 离地高度(mm) |  | 320 |
|  | 额定载质量(kg) |  | 4355 |
|  | 整备质量(kg) |  | 7445 |
|  | 最大总质量(kg) |  | 11995 |

| 专用性能参数 | 垃圾箱容积( m3 ) |  |  | 4（不锈钢材质） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清水箱容积( m3 ) |  |  | 4（不锈钢材质） |  |  |  |  |
|  | 清扫宽度(mm) |  |  | 2800-3200 |  |  |  |  |
|  | 清扫作业速度(km/h) |  |  | 3-15 |  |  |  |  |
|  | 保洁作业速度(km/h) |  |  | 15-20 |  |  |  |  |
|  | 最大清扫能力(m2/h) |  |  | 48000 |  |  |  |  |
|  | 抽吸能力 | 密度(g/cm3) |  | 2.0 |  |  |  |  |
|  |  | 质量(kg) |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 抽吸粒度(mm) |  | ≥100 |  |  |  |  |
|  | 垃圾厢倾卸角 |  |  | ≥45° |  |  |  |  |
|  | 清扫效率 |  |  | ≥96% |  |  |  |  |
|  | 作业噪声(db) |  |  | < 88 符合GB7258规定 |  |  |  |  |
| 行驶性能参数 | 驱动型式 |  |  | 4×2后轴驱动 |  |  |  |  |
|  | 悬架型式 |  |  | 钢板弹簧 |  |  |  |  |
|  | 钢板弹簧片数(前/后) |  |  | 8/10+7 |  |  |  |  |
|  | 制动型式 |  |  | 双回路气压制动、鼓式 |  |  |  |  |
|  | 制动距离(满载30km/h) |  |  | ≤10m |  |  |  |  |
|  | 最高车速(km/h) |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  | 最小转弯半径(m) |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 最大爬坡度 |  |  | ≥30％ |  |  |  |  |
|  | 离合器系统 |  |  | 单片干式膜片弹簧离合器，液压操纵 |  |  |  |  |
|  | 变速器系统 |  |  | 机械式5档变速器，带同步器，手动 |  |  |  |  |
|  | 发动机耗油量 |  |  | 行驶(L/100km) |  | 作业(L/h) | 作业(L/10000m2) |  |
|  |  |  |  | ≤12 |  | ≤6 | ≤3 |  |
| 降尘系统 | 喷水形式 |  |  | 低压雾状 |  |  |  |  |
|  | 主要元件组成 |  |  | 水过滤器、管路、不锈钢喷架、高压喷嘴等 |  |  |  |  |
|  | 高压水泵 |  |  | SYLT双耀 |  |  |  |  |
|  | 安装位置 |  | 清扫降尘 |  | 左右前扫盘 |  |  |  |
|  |  |  | 吸尘降尘 |  | 吸盘吸风口内 |  |  |  |
|  | 控制型式 |  |  | 电子控制，一键操作 |  |  |  |  |

| 液压系统 | 型式 |  | 开放式，电动控制集中操纵 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要元件 |  | 齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀、集成块、高压泵等 |
|  | 摆线马达 |  | 三洋机械 |
|  | 齿轮油泵 |  | 长源机械 |
|  | 液压油缸 |  | 海普瑞斯液压油缸 |
|  | 液压缸密封件 |  | 台湾鼎基 |
|  | 液压油管 |  | 广州天河 |
|  | 电磁阀组 |  | 海普瑞斯（中意合资） |
|  | 防震压力表 |  | 德国 IMT |
|  | 回油过滤器 |  | 上海索菲玛 |
|  | 系统溢流压力 | Mpa | 10-12 |
|  | 液压油箱容积 | L | ≥60 |
| 电器系统 | 系统组成 |  | 由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。 |
|  | 底盘车系统电压(V) |  | 24 |
|  | 工作装置系统电压(V) |  | 12 |
|  | 电控箱面板组成 |  | 副机转速表、副机水温表、机油温度报警装置、各种操作控制开关 |
|  | 控制开关 |  | 上海施耐德(中法合资) |
|  | 可编程序逻辑控制器 |  | 欧姆龙 |
|  | 断路器 |  | 海格 |
|  | 蓄电池型号 |  | 12V-70A.H (2只并联) |
| 风机系统 | 型式 |  | 专用高压离心风机 |
|  | 品牌 |  | 北坡风机 |
|  | 额定工作转速 | r/min | 2700 |
|  | 传动型式 |  | 副发动机、离合器、带齿耐高温A带传动(4根) |
|  | 风机皮带 |  | 浙江三力士 |
|  | 自动离合器 |  | 离心式，进口材质，质保两年，使用寿命可达2万工作小时 |
|  | 风量(m3/h) |  | 5000 ~ 7800 |

| 清扫系统 | 型式 |  | 在底盘前后轴之间，车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘，扫盘旋转由液压马达驱动，转速可调。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要元件组成 |  | 扫盘支架、扫盘、油缸、油管、连杆、调节杆、液压马达等 |
|  | 扫刷撑开直径 | mm | φ800-900 |
|  | 扫盘马达转速 | r/min | 140 |
|  | 扫盘数量 |  | 2 |
|  | 单个扫盘配刷数量 |  | 22 |
|  | 扫盘倾角调整 | 前扫盘 | 前倾5°~15° 外倾5°~10° |
|  |  | 后扫盘 | 前倾5°~10° 内倾5°~10° |
| 吸嘴装置 | 型 式 |  | 吸嘴悬挂在底盘车后轮之间，由吸嘴、滚轮、吸管组成，吸嘴体可随动，吸嘴升降用油缸控制双吸口宽吸嘴，内置带高压喷嘴的长排喷杆（喷嘴数量8），吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降，弹簧浮动悬挂。 |
|  | 吸管直径 | mm | φ180 |
|  | 吸管品牌 |  | NORRES |
|  | 行走轮轴承 |  | SKF(斯凯弗) |
|  | 行走轮耐磨外圈 |  | Stellana |
|  | 工作状态吸嘴边刚性部份 离地间隙(mm) |  | 5～8 |
|  | 吸嘴吸管风速(m/s) |  | 50 ～ 65 |
|  | 吸嘴负压(mmH2O) |  | 380 |
| 其它配置 | 报警系统 |  | 倒车语音报警系统 |
|  | 副操作系统 |  | 尾部带电控操作系统，控制大厢升降及后门开关，避免用户在驾驶室内操作因观察不到后方情况发生安全事故。 |
|  | 手动泵应急举升系统 |  | 如遇副发动机故障造成液压系统不能使用，扫刷、吸盘、大厢均不能升降，可使用手动泵应急举升系统操作。 |

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 |
| 产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | CLW5120TXS6 |
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 4355,3855 | 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700 |
| 整备质量(Kg) | 7445,7945 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070 |
| 轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
| 备注 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧面防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235A碳钢,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度400mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此整车长/轴距对应关系为(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.当整备质量为7445kg时,选装轴距为(mm):3600,3800,3950;当整备质量为7945kg,选装轴距为(mm):4050,4100,4400. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |  |  |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |

| 洗扫车易损件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 尼龙扫刷 | ZB38CM | 440 |
| 2 | PVC吸尘管 | 180*0.9 | 10 |
| 3 | 水过滤器滤芯 | SQ683 | 10 |
| 4 | 专用风机皮带 | B2650 | 15 |
| 5 | 后门密封条 | 20*40 | 5 |
| 6 | 高压泵皮带 | 17*1650 | 15 |
| 7 | 吸风口密封圈 | 30*40 | 10 |
| 8 | 风机密封条 | 30*40 | 5 |
| 9 | 吸盘挡皮 | 10MM输送带 | 5 |
| 10 | 吸盘轮子 | 250 | 20 |
| 11 | 高压喷嘴 | 5004 | 30 |